Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

- ДУМА

- КУЛТУКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

## от 24.06.2024 г.                                                                                                 № 08/24-5Д

«О внесении изменений в Решение Думы Култукского городского поселения №09/14-3Д от 14.04.2014 г. «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования на 2014-2020 гг.»»

В целях обеспечения устойчивого развития территории Култукского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Култукского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181022005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 13 июня 2023г. регистрационный  № RU 385181022023002,

ДУМА КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕШИЛА:

- Внести изменения в Решение Думы Култукского городского поселения №09/14-3Д от 14.04.2014 г. «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования на 2014-2020 гг.»:

  - В заголовке Решения Думы цифры «2014-2020» заменить на цифры «2021-2025».

  - В пункте 1 цифры «2014-2020» заменить на цифры «2021-2025».

- Приложение №1 к Решению Думы Култукского городского поселения №09/14-3Д от 14.04.2014 г. «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования на 2014-2020 гг.» изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему решению).

- Признать утратившим силу Решение Думы №36/17-4Д ««О внесении изменений в Решение Думы Култукского городского поселения №09/14-3Д от 14.04.2014 г. «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования на 2014-2020 гг.».

- Признать утратившим силу Решение Думы №06/21-4Д от 29.03.2021 г. «О внесении изменений в Решение Думы №09/14-3Д от 14.04.2014 г. «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования на 2014-2020 гг.».

- Опубликовать настоящее Решение в Приложении к газете «Славное море», а также   разместить на официальном сайте администрации Култукского городского поселения в сети Интернет рпкултук.рф

Глава Култукского

муниципального образования                                                                            В.В. Иневаткин

Председатель Думы Култукского

муниципального образования                                                                            Н.С. Головина

Приложение №1

к Решению Думы Култукского

городского поселения

от 24.06.2024г. № 08/24-5Д

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования на период 2021-2025 годы и перспективой до 2031 года.

Раздел 1. Паспорт Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Култукского муниципального образования

на период 2021-2025 годы и перспективой до 2031 года.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования на период 2021-2025 годы и перспективой до 2031 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Программа социально-экономического развития Култукского городского поселения на 2017-2022 гг.» Программа утверждена решением Думы Култукского городского поселения от 24.04. 2017 № 16/17 ЗД. Решение Думы Култукского городского поселения от 29.08.2013 г. №60/13-3Д «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки Култукского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области» С изменениями, утвержденными Решением Думы Култукского городского поселения от 23.12.2019 г. №36-19/4Д «О внесении изменений в Генеральный план Култукского муниципального образования». «Схема теплоснабжения Култукского муниципального образования на 2013-2028 гг.» утвержденная Постановлением администрации Култукского городского поселения №258 от 16.09.2020 г «Схема водоснабжения и водоотведения Култукского муниципального образования на период 2014-2029 гг.» утвержденная Постановлением администрации Култукского городского поселения №259 от 16.09.2020 г |
| Заказчик Программы | Администрации Култукского городского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел исполнения вопросов местного значения |
| Исполнители Программы | Администрация Култукского городского поселения, предприятия коммунального комплекса Култукского городского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса города и муниципальных целевых программ. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Култукского МО, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в поселениях. Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселений; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселений; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2025 годы и на период до 2031 года. Этапы осуществления программы: 1 этап – 2014-2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - -поэтапная модернизация сетей и теплоисточников коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - -организация централизованного водоснабжения через аккумулирующие емкости; - -устройство напорных КНС, коллекторов; - -модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; - -модернизация и строительство очистных сооружений; - -организация единого объекта теплоснабжения р.п. Култук; - -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы определяется проектно-сметной документацией. Финансирование программы ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Важнейшие целевые показатели, оценивающие результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. - снижение аварийных ситуаций на сетях и сооружениях. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, повышение качества предоставления коммунальных услуг, уменьшение платы за коммунальные услуги. 5. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Култукское городское поселение». Координатором Программы является Отдел исполнения вопросов местного значения администрации Култукского городского поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Култукского городского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Култукского городского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Думой Култукского муниципального в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения

В 2013 г. администрацией Култукского городского поселения разработана «Схема теплоснабжения Култукского муниципального образования на 2013-2028 гг.», а также утвержден «Генеральный план Култукского муниципального образования». В 2014 г. разработана и утверждена «схема водоснабжения и водоотведения Култукского муниципального образования на 2014-2029 гг». По результату проведенной работы определился перечень социально-важных задач, которые необходимо решить для повышения уровня жизни населения Култукского муниципального образования, а также улучшения экологической обстановки поселений.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения на период 2014-2018 годы с перспективой до 2031 года охватывает весь комплекс обеспечения населения Култукского городского поселения объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры, предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, обеспечение надежного, своевременного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение физического и морального износа объектов (зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, оборудования) коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса в условиях свободных рыночных отношений, направленных на удовлетворение все более индивидуализированных запросов и предпочтений потребителей, привлечение средств внебюджетных источников.

Кроме этого, программа предполагает улучшение экологического благополучия посредством значительного снижения вреда, причиняемого объектами коммунальной инфраструктуры окружающей природной среде, растительному и животному миру в целом и отдельным биогеоценозам, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и предотвращение необратимых процессов в природе.

Однако в настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг Култукского городского поселения находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В результате в организациях жилищно-коммунального комплекса Култукского городского поселения отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Жилищно-коммунальное хозяйство Култукского городского поселения, в сегодняшнем его состоянии, характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения на 01.01.2011 года превышает в среднем 67%, износ котельных – 60% (в целом по России – 55%), сетей водопровода – 75% (в целом по России 65%), сетей канализации – 80% (в целом по России – 63%), тепловых сетей – 75% (в целом по России – 63%), электрических сетей – 70% (в целом по России – 58%). Около 50% основных фондов полностью отслужили свой срок. Немедленной перекладки требуют около 50% теплопроводов и 80% сетей водоснабжения и канализации.

Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 22%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% и более от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение. Так, в 2010-2011 годах количество аварий и нарушений в работе коммунальных объектов по сравнению с 2009 годом выросло в несколько раз.

Проблема усугубляется большим размером задолженности предприятий ЖКХ, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней и неэффективной тарифной политики.

Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к возникновению аварий и технологическим нарушениям при их эксплуатации.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в Култукском городском поселении достигают в среднем 20-25% поданной в сеть воды.

При этом стоимость коммунальных услуг возрастает. Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Одной из основных причин износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса Култукского городского поселения. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с одновременным реформированием управления жилищно-коммунальным комплексом Култукского городского поселения.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам в части модернизации объектов ЖКХ Култукского городского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Култукского городского поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Култукского городского поселения.

Причинами наличия нерешенных проблем ЖКХ Култукского городского поселения  являются:

- высокий уровень износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость (моральный износ);

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса;

- слабое привлечение средств внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Общая потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения на 2012 — 2020 годы в сферах теплоснабжения, (реконструкции котельных и тепловых сетей), водоснабжения и водоотведения составляет более 198,68 млн. руб. Такой объем финансирования не может быть обеспечен только за счет бюджетных ассигнований. Требуется создание условий для привлечения средств внебюджетных источников посредством создания условий для их привлечения. Поэтому одной из основных задач является формирование условий для реализации инвестиционных проектов и привлечения средств как бюджетных, так и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения.

Таким образом, реализация Программы нацелена на использование и применение  произошедших за последнее время изменений в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, а также будет направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения.

В настоящее время в структуре жилищно-коммунального хозяйства Култукского городского поселения содержится значительный спектр инженерных сооружений и коммуникаций, не считая здания жилого фонда, значительная часть которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии в соответствии с действующими в настоящее время стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Раздел. 3 Перспективы развития Култукского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 3.1 - Численность населения в границах Култукского муниципального образования(по данным переписей населения)                                     тыс. чел.

| год | городское | сельское | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1926 | - | 1,3 | 1,3 |
| 1939 | 4,1 | - | 4,1 |
| 1959 | 6,4 | - | 6,4 |
| 1970 | 5,9 | - | 5,9 |
| 1979 | 5,2 | - | 5,2 |
| 1989 | 5,4* | - | 5,4* |
| 2002 | 4,3* | 0,8* | 5,1* |
| 2010 | 3,7* | 0,8* | 4,5* |

* постоянное население

В послевоенные годы в п. Култук были созданы новые предприятия (лесосплавное, коопзверопромхоз), созданы базы геологических экспедиций, заготовки древесины, построены два причала и др. В 40-е – 50-е гг., с изменением технологии обслуживания железной дороги исчезло большинство мелких прижелезнодорожных поселков. В 1970 г. численность населения р.п. Култук и входящих в его состав поселков и железнодорожных станций составила 5,9 тыс. чел., в 1979 г. – 5,2 тыс. чел.

Таблица 3.2 - Динамика естественного прироста/убыли Култукского муниципального образования

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское население Култукского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на начало года | 3700 | 3719 | 3675 | 3698 | 3683 | 3685 | 3715 |
| Родилось чел. | 77 | 66 | 76 | 84 | 62 | 65 | 56 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 20,8 | 17,7 | 20,6 | 22,7 | 16,8 | 17,6 | 15,0 |
| Умерло чел. | 78 | 64 | 65 | 66 | 61 | 56 | 55 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 21,0 | 17,2 | 17,6 | 17,8 | 16,5 | 15,1 | 14,8 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -1 | 2 | 11 | 18 | 1 | 9 | 1 |
| Естетвенный прирост (убыль) на 1000 жит. | -0,2 | 0,5 | 2,9 | 4,8 | 0,2 | 2,4 | 0,2 |
| Прибыло чел. | 170 | 116 | 150 | 107 | 90 | 149 | 155 |
| Выбыло чел. | 187 | 162 | 138 | 158 | 95 | 136 | 139 |
| Механический прирост (убыль) чел. | -17 | -46 | 12 | -51 | -5 | 13 | 16 |
| Сельское население муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на начало года в: п. ж-д. ст. Ангасолка п. Ангасольская п. ж-д. ст. Андрияновская п. Широкая | 664 | 785 | 759 | 763 | 745 | 751 | 750 |
| Всего | 4 489 | 4 504 | 4 434 | 4 461 | 4 428 | 4 436 | 4 465 |

Из анализируемых данных видно, что численность населения относительно стабильна, и не имеет ярко выраженных отрицательных и положительных демографических приростов. Численность населения Култукского муниципального образования за период с 2011 по 2018 годы увеличилась на 0,4% (15 человек). Начиная с 2011 года динамика численности имеет небольшой положительный естественный прирост, обусловленный вероятностными причинами и проведением административных программ поселения, а также вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 80-х гг. рождения. Анализ ситуации демонстрирует стабилизацию численности населения за последние 7 лет в среднем на уровне 3 696 человек.

Рабочий поселок Култук характеризуется достаточно высокой рождаемостью (15,0-22,7 чел. на 1000 жителей) и высокой смертностью (14,8-21,0 на 1000 жителей). В связи с невысокой численностью населения уровень естественного прироста от года к году был различным в силу вероятностных причин, в 2011-2017 гг, согласно данным статистики, он колеблется от -0,2 до 4,8 чел. на 1000 жит. Естественный прирост и далее будет волнообразно сменяться на естественную убыль и вновь возвращаться к положительным значениям, подчиняясь закону вероятностного импульса движения населения. Механическое движение за анализируемый период характеризуется нестабильными показателями – от 16 до -51 чел; механическая убыль населения за весь период составляет 78 человек. Основной причиной оттока является транспортная удаленность от крупнейших городских центров района, а также сравнительная экономическая привлекательность крупных городов Иркутской области (Иркутска, Ангарска, Братска) для трудоспособного населения, а прирост обусловлен созданием рабочих мест в поселении и активного развития туристической отрасли.

Определяющим фактором формирования населения муниципального образования на период до расчетного срока генерального плана принят незначительный естественный прирост и миграционный приток населения. Перспективы реализации инвестиционных проектов по развитию экономики Слюдянского района в целом и Култукского городского поселения в частности, должны привести к созданию новых рабочих мест в градообразующей сфере и стимулировать развитие градообслуживающих предприятий, учреждений и организаций.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения Иркутской области за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. Култукское городское поселение не является исключением. К 2010 г., по оценочным данным, удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности жителей составил 21,0%, лиц в трудоспособном возрасте - 58,0%, лиц старше трудоспособного возраста – 21,0% - см. табл. 3.5.

Таблица 3.5- Возрастная структура населения Култукского городского поселения

#### (в % к общей численности)

| Возрастные группы | 1989 г. | 2002 г. | 2010 г. (оценка) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 29,1 | 22,5 | 21,0 | 22,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 51,8 | 58,4 | 58,0 | 59,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 19,1 | 19,1 | 21,0 | 19,0 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Поскольку среди мигрантов преобладают лица в трудоспособном возрасте, на расчетный срок проекта прогнозируется улучшение возрастной структуры населения. Удельный вес детей и подростков стабилизируется на уровне 22% населения, трудоспособных возрастов – несколько увеличится (до 59%), а лиц пенсионного возраста – сократится до 19%.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, предприятий и учреждений обслуживания, а также население, занятое индивидуальной трудовой деятельностью (ИТД). Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, приведенным в разделах 5.1, 5.2 (таблица 3.6).

В условиях естественного прироста и миграционного притока населения общая численность жителей городского поселения на расчетный срок генерального плана (2031 г.) учитывается в размере 6,0 тыс. чел.

Таблица 3.6 - Трудовая структура населения Култукского городского поселения

|  | 2015 г. |  | 2031 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 1,49 | 33,9 | 2,61 | 43,5 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,48 | 10,9 | 1,36 | 22,6 |
| обслуживающая группа | 0,92 | 20,9 | 1,15 | 19,2 |
| ИТД | 0,09 | 2,1 | 0,10 | 1,7 |
| Несамодеятельное население | 2,91 | 66,1 | 3,39 | 56,5 |
| Население всего | 4,40 | 100,0 | 6,00 | 100,0 |

  - Тенденции изменения потребления коммунальных ресурсов

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения является реализация Генерального плана Култукского муниципального образования, схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения Култукского муниципального образования.

В соответствии с Генеральным планом Култукского городского поселения ожидается увеличение объемов жилищного строительства, а следовательно и увеличение нагрузки на коммунальную инфраструктуру поселений.

Жилищный фонд городского поселения имеет низкий уровень благоустройства. Согласно данным статистической отчетности Форма №1-жилфонд администрации Култукского муниципального образования, общая площадь жилищного фонда, одновременно оборудованная всеми видами инженерного оборудования, составляет 27,1 тыс. м2 об-щей площади (см. таблицу 3.7.

Таблица 3.7 - Уровень благоустройства жилищного фонда (%)

| Оборудовано общей площади | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- |
| централизованным водопроводом | 29,1 | 33,2 |
| централизованной канализацией | 27,1 | 30,9 |
| центральным отоплением | 30,9 | 35,2 |
| горячим водоснабжением | 30,4 | 34,7 |
| ваннами (душем) | 27,8 | 31,7 |
| напольными электроплитами | 83,2 | 94,9 |

В целом, по основным видам благоустройства уровень инженерного оборудования жилищного фонда существенно ниже средних показателей по Слюдянскому району. Большая часть благоустроенного жилищного фонда располагается в р.п. Култук.

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2031 г.) жилищный фонд Култукского городского поселения составит 150,5 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в 25 м2 общей площади на одного жителя.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 87,7 тыс. м2 общей площади, и в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. На жилые дома со сверхнормативным износом, согласно реестру ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда администрации муниципального образования, приходится 17,1% общего объема жилищного фонда (15,0 тыс. м2 общей площади).

Формируемая новая индивидуальная усадебная и 2-этажная многоквартирная жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, а также соответствует функциональному профилю поселения.

На расчетный срок жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняемого) распределяется следующим образом:

в р.п. Култук – 130,0 тыс. м2 общей площади – 86,4%;

в п. ж-д. ст. Ангасолка – 17,5 тыс. м2 общей площади – 11,6%;

в п. ж-д. ст. Андрияновская – 2,5 тыс. м2 общей площади – 1,7%;

в п. Ангасольская и п. Широкая – 0,5 тыс. м2 общей площади – 0,3%.

Общий объем жилищного фонда муниципального образования к 2031 г. по проекту составит 150,5 тыс. м2 общей площади. Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по поселкам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок по населенным пунктам, структуре застройки и этажности

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  |  |  |  |  | Всего по проекту | Население, тыс. чел.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый с количеством этажей |  |  |  |  | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | итого | 1-2 – эт. (усадебного типа) | 2 – эт. (многоквартирные) | итого |  |  |
| р.п. Култук | 40,4 | 9,8 | 3,7 | 2,0 | 55,9 | 56,7 | 17,4 | 74,1 | 130 | 5,2 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка | 0,3 | - | 6,5 | 3,2 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 17,5 | 0,7 |
| п. ж-д. ст. Андрияновская |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 0,1 |
| п. Ангасольская | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |
| п. Широкая |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Итого | 41,1 | 9,8 | 10,2 | 5,2 | 66,4 | 65,7 | 18,4 | 84,1 | 150,5 | 6,0 |

* для населенных пунктов с численностью жителей не менее 0,1 тыс. чел.

3.4 Размещение жилищного фонда на I очередь по населенным пунктам,

структуре застройки и этажности

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  |  |  |  |  | Всего по проекту | Население, тыс. чел.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый с количеством этажей |  |  |  |  | проектируемый жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | итого | 1-2 (усадебного типа) | 2 (многоквартирные) | итого |  |  |
| р.п. Култук | 42,7 | 14,9 | 4,2 | 2,0 | 63,8 | 3,1 | 42,3 | 45,4 | 109,2 | 5,2 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка | 3,7 | - | 6,5 | 3,2 | 13,4 | 1,3 | - | 1,3 | 14,7 | 0,7 |
| п. Ангасольская | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |
| п. ж-д. ст. Андрияновская | 1,5 | 0,6 | - | - | 2,1 | 1,7 | 0,4 | 2,1 | 4,2 | 0,2 |
| п. Широкая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 48,4 | 15,5 | 10,7 | 5,2 | 79,8 | 6,1 | 42,7 | 48,8 | 128,6 | 6,1 |

3.9 Важнейшие обобщенные целевые

показатели, оценивающие результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность работы системы коммунальной инфраструктуры, % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2. | Потери коммунальных ресурсов в производственном процессе от общего количества поставляемого ресурса, % | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 3. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в % | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 |

Выполнение вышеуказанных целевых показателей (индикаторов) возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.

Планируется, что реализация Программы к 2031 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту. В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Продолжение осуществления мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры в Култукском городском поселении приведет к улучшению  состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг населению и административно-общественной  сфере Култукского городского поселения. Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты комплексного развития, модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Успешное выполнение мероприятий Программы к 2031 году будет способствовать:

- созданию устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры с 80 до 33%;

- повышению экологической ситуации в Култукском городском поселении.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселений, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов:

организаций, непосредственно реализующих программу;

предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей;

поставщиков материальных и энергетических ресурсов;

строительные организации и предприятия.

Раздел. 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Култукского городского поселения приводятся по каждому виду коммунальных ресурсов (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Критерии доступа для населения коммунальных услуг, % | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 |
| 2. | Спрос на коммунальные ресурсы | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 |
| 3. | Перспективная нагрузка,% | 100 | 102 | 104 | 104 | 105 | 105 | 122 |
| 4. | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5. | Качество поставляемого коммунального ресурса, % | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| 6. | Надежность работы систем коммунальной инфраструктуры, % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

4.1 Водоснабжение

1. Существующее положение

В настоящее время водоснабжение р.п. Култук, п. Андриановская осуществляется от артезианских скважин. Регулирование режима водоснабжения обеспечивается накопительными баками.

Водоснабжение п.ж-д.ст. Ангасолка осуществляется от поверхностного водозабора из оз. Байкал, производительностью 48383 м³/сут. Водозабор представлен двумя напорными водоприемными трубами 2Ду200 мм, уходящими в озеро Байкал на расстояние 40 м от уреза воды, по которым вода поступает в водоприемный железобетонный колодец диаметром 3 м и глубиной 7,55 м. Состояние водозабора удовлетворительное.

Из водоприемного колодца забор воды осуществляется насосной станцией первого подъема. Затем насосной станцией 2-го подъема вода подается в сеть и резервуар емкостью 125 м³. Из артезианской  скважины расположенной по ул.Заводская 5а/1, вода подается в бак-накопитель водонапорной башни объемом 10 м3, и далее самотеком поступает к потребителям.

В насосных станциях 1 и 2-го подъема установлены по два горизонтальных центробежных насоса марки ЦНС60-198, производительностью 60 м3/час.

Из накопительного резервуара выходят две напорные линии Ду150 мм до кольцевой разводящей сети.

На разводящей сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. К сети подключены сооружения щебеночного завода, жилые дома, клуб, баня, школа, детский сад. Протяженность сетей – 6,4 км.

Водоснабжение сельского населения поселков Ангасольская и Широкая осуществляется из колодцев и поверхностных водоисточников.

На основании паспорта ЖКХ на 2021 год на территории Култукского городского поселения имеется пять артезианских скважин, и шесть водоразборных колонок, которые снабжают население водой.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Данные по существующим скважинам приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Существующие скважины Култукского МО

| № п/п | Год постройки | Место нахождения | Глубина | Марка насоса | Накопительный бак, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Култук |  |  |  |  |  |
| 1 | 1976 | Кирова, 77/1 | 50 | ЭЦВ5-10 | 20 |
| 2 | 1969 | Кирова, 26а/1 | 80 | Центробежный глубинный насос | 7 |
| 3 | 2004 | ул. Кирова,№193Б/17-1 | 70 | ЭЦВ – 8-40-90 | - |
| 4 | 2004 | ул. Автомобилистов, №10/2 | 70 | ЭЦВ – 8-40-90 | - |
| 5 | 2014 | пер. Кооперативный, 6в | 80 | ЭЦВ8-40-180 | 20 |
| 6 | 2010 | ул. Школьная, 22/1 | 15 | Центробежный глубинный насос | 0,6 |
| 7 | 2003 | ул. Октябрьская, 84/1 | 15 | Насос «Ручей» | 0,6 |
| 8 | 1973 | ул. Октябрьская, 44/1 | 15 | Насос «Ручей» | - |
| 9 | 1953 | ул. Л. Толстого, 20/1 | 20 | Центробежный глубинный насос | - |
| ст. Андриановская |  |  |  |  |  |
| 10 | 1975 | ул. Железнодорожная д.11а/1 | 70 | ЭЦВ 6 -16-110 | 0,5 |
| ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |
| 11 | 1980 | Заводская 5а/1 | 50 | Центробежный глубинный насос | 10 |

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Слюдянского района предусмотрено водоснабжение населения частного сектора из водоразборных колонок, для многоквартирных домов, объектов социально-культурного и бытового назначения – централизованное водоснабжение.

Проектное предложение

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с п. 2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 15 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Расчетные расходы водопотребления в таблице 4.2

Таблица 4.2 - Расчетные расходы водопотребления

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) Водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  | Расчетный срок |
| р. п. Култук | 5,2 | 150 | 1,02 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка | 0,7 |  | 0,14 |
| п. Ангасольская | - |  | - |
| п. ж-д. ст. Андрияновская | 0,1 |  | 0,02 |
| п. Широкая | - |  | - |
| Итого | 6,0 |  | 1,18 |

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный  и аварийный объемы воды.

Култукское муниципальное образование, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью до 10 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).

Таблица 4.3 - Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

| Срок проектирования | Объем на пожаротушение, м3 | Аварийный объем, м3 | Общий объем РЧВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |  |
| Расчетный срок | 378 | 357 | 735 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка |  |  |  |
| Расчетный срок | 108 | 50 | 158 |

Для обеспечения водой, на хозяйственно-питьевые нужды населения Култукского муниципального образования предусматривается:

- строительство подземного водозабора в р.п. Култук;

- строительство резервного подземного водозабора в р.п. Култук;

- строительство насосной станции 2-го подъема, резервуаров чистой воды в р.п. Култук;

- строительство резервуара чистой воды п. ж-д. ст. Ангасолка;

- строительство магистральных сетей водоснабжения в п. ж-д. ст. Ангасолка.

- строительство магистральных сетей водоснабжения в р. п. Култук.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в табл. 4.5

Таблица 4.5 - Ориентировочные объемы работы

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| п. Култук |  |  |
| 1 | Перекладка водопроводных сетей с заменой трубопроводов | Из-за отсутствия информации о состоянии трубопроводов стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации |
| 2 | Строительство водозабора производительностью – 1500 м3/сут | 6750 |
| 2 | Строительство резервуаров чистой воды – 450 м3 | 1600 |
| 3 | Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью – 70 м3/сут | 260 |
| 4 | Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду100 мм | 900 |
| 5 | Ду150 мм | 850 |
| 6 | 2Ду150 мм | 50 |
| 7 | Строительство артезианской свежины | 1600 |
| 8 | Строительство резервных накопительных емкостей 450 м3 | 1600 |
| 9 | Установка частотного преобразователя на погружной глубинный насос мощностью 30 кВт | 90 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка |  |  |
| 10 | Перекладка водопроводных сетей с заменой трубопроводов | Из-за отсутствия информации о состоянии трубопроводов стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации |
| 11 | Строительство резервуаров чистой воды – 100 м3 | 200 |
| 12 | Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду100 мм | 600 |
| п. ж-д. ст. Андрияновская |  |  |
| 13 | Строительство артезианской свежины | 300 |
| 14 | Строительство резервуара чистой воды – 100 м3 | 200 |
| 15 | Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду50 мм | 700 |

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов. Глубину заложения трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.02-84*, п. 8.42 – 8.45.

4.2 Водоотведение

- Существующее положение

Существующая система сбора и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод Култукского МО включает в себя самотечные, напорные сети и канализационные насосные станции. Система канализации централизованная полная раздельная.

В настоящее время отведение хозяйственно-бытовых сточных вод р.п. Култук производится на существующие канализационные очистные сооружения проектной производительностью 400 м³/сут. Очистные сооружения р.п. Култук введены в эксплуатацию в 1990 году.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков жилого поселка ст. Ангасолка осуществляется на существующие канализационные очистные сооружения производительностью 226 м³/сут. Очистные сооружения ст. Ангасолка эксплуатируются с 1991 года.

Существующий жилой фонд частного сектора - дворовые туалеты и выгребные ямы с последующим вывозом в места, согласованные с местными органами санитарного надзора.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Слюдянского района предусмотрено расширение и реконструкция построенных очистных сооружений в р.п. Култук.

- Проектное предложение

В р.п. Култук предусматривается централизованная схема канализации для вновь размещаемых объектов капитального строительства. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». С последующей транспортировкой на канализационные очистные сооружения.

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85. Расход воды на полив учтен в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

С учетом первоочередного и перспективного строительства поселка и существующего рельефа местности проектом предусмотрено капитальный ремонт магистральных канализационных сетей и канализационных насосных станций. Предусматривается проектирование и строительство/реконструкция новых КОС в р.п. Култук и п.жд.ст. Ангасолка.

В населенных пунктах п. ж-д. ст. Андрияновская, п. Широкая  и п. Ангасольская предусматривается отвод хозяйственно-бытового стока в непроницаемые выгребы.

Для обеспечения отвода хозяйственно-бытовых сточных вод Култукского МО предусматривается:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС)  в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №83 от 21.22.2020 г.  «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ относящихся к категории особо опасных, высокоопасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал»;

- реконструкция канализационных насосных станций в р.п. Култук и п. ж-д. ст. Ангасолка;

- капитальный ремонт магистральных сетей самотечной и напорной канализации р.п. Култук и п. ж-д. ст. Ангасолка;

Таблица 4.6 - Расчетные расходы водоотведения

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  | Расчетный срок |
| р. п. Култук | 5,2 | 150 | 0,55 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка | 0,7 |  | 0,15 |
| п. Ангасольская | - |  | - |
| п. ж-д. ст. Андрияновская | - |  | - |
| п. Широкая | - |  | - |
| Итого | 6,0 |  | 0,7 |

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Ориентировочные объемы работы

| Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |
| Строительство канализационных насосных станций производительностью – 5 м3/ч | шт. | 1 |
| Строительство канализационных очистных сооружений производительностью – 550 м3/сут | комплекс | 1 |
| Строительство магистральных сетей напорной хоз.-бытовой канализации Ду90 мм | км | 0,09 |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду200 мм | км | 3,76 |
| Реконструкция магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду250 мм | км | 0,68 |
| То же Ду300 | км | 0,84 |
| То же Ду350 | км | 0,89 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка |  |  |
| Строительство/реконструкция канализационных насосных станций производительностью – 5 м3/ч | шт. | 1 |
| Строительство/реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью – 150 м3/сут | шт. | 1 |
| Строительство магистральных сетей напорной хоз.-бытовой канализации 2Ду75 мм | км | 0,35 |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду200 мм | км | 1,61 |

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов. Глубину заложения трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.05-85, п. 4.8.

Ливневая канализация

1. Существующее положение

Организованное отведение поверхностного стока на территории Култукского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

2. Проектное предложение

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в поселках Култукского муниципального образования проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки

4.3 Теплоснабжение

1 Существующее состояние

Култукское городское поселение включает в себя: поселки Култук, п.жд.ст. Ангасолка, п. Ангасольская,  п.жд.ст. Андрияновская, п. Широкая.

В настоящее время основными теплоисточниками являются три котельных на твердом топливе («Куба», Автовнештранс, «Ангасолка»), одна электробойлерная по ул. Матросова 23, в р.п. Култук Характеристика котельных представлена в таблице 4.8

Таблица 4.8 - Характеристика котельных

| Теплоисточник | Тип топлива | Уст. мощн., Гкал/ч | Кол-во котлов | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Отпуск тепла Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Куба", р.п. Култук, ул. Депутатская, 7/1 | уголь марки 3Бр | 3,29 | 4,0 | 0,933 | 5906,2 |
| Котельная "Автовнештранс", рп. Култук, ул. Профсоюзная, 28 | уголь марки 3Бр | 3,82 | 4,0 | 0,509 | 3241,4 |
| Котельная "Ангасолка", пос.жд.ст. Ангасолка, ул. Мира, 1/1 | уголь марки 3Бр | 6,45 | 3 | 1,399 | 6528,1 |
| Электробойлерная, "Матросова 23", р.п. Култук, ул. Матросова 23/1 | электроэнергия | 0,69 | 2 | 0,2602 | 908,3 |

Таблица № 4.9 - Расходы тепла на теплоснабжение существующих потребителей

| № п/ п | Наименование потребителей | Расчетный тепловой поток Гкал/ч |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Вентиля- ция | ГВС средн |  |
| п. Култук |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд | 2,185 |  | 0,166167 | 2,157 |
| 2. | Социальные и общественные объекты | 0,514 |  | 0,015 | 0,529 |
|  | Итого | 2,658 |  | 0,18075 | 2,839 |
|  | Итого с Q гвс mах | 2,714 |  |  |  |
|  | Итого с потерями иQ гвс mах | 3,034 |  |  |  |
| ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд | 0,898 | — | 0,138 | 1,23 |
| 2. | Социальные и общественные объекты | 0,551 | — | 0,02 | 0,571 |
|  | Итого | 1,49 | — | 0,158 | 1,648 |
|  | Итого с Q гвс mах |  |  |  | 2,248 |
|  | Итого с потерями Q гвс mах |  |  |  | 2,506 |

Общая тепловая нагрузка существующих потребителей, присоединенных к теплоисточникам, составляет - 5,545 Гкал/час/6,432 МВт.

Большая доля в обеспечении отопительной нагрузки п. Култук приходится на отопительные печи, в п. ж-д. ст. Ангасолка все потребители подключены к центральному теплоснабжению.

Температурные графики котельных «Куба» и Автовнештранс 75/60 С, котельной на станции Ангасолка 85/65 С. Протяженность тепловых сетей р.п. Култук составляет 3,380 км, протяженность тепловых сетей ст. Ангасолка 1,937 км.

Все тепловые сети проложены более 30 лет назад. В период 2010-2018 гг. был произведен капитальный ремонт более 70%.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Слюдянского района развитие теплоснабжения на перспективу предлагается от теплоисточников с использованием электроэнергии. Существующие котельные на твердом топливе предлагается перевести в электрокотельные.

Схемой теплоснабжениея Култукского МО для обеспечения прироста тепловых нагрузок в поселке Култук предлагается строительство нового теплосточника.

В поселке жд. ст. Ангасолка предлагается строительство блочной котельной.

2. Проектное предложение

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СП50. 13330 2012 «Тепловая защита зданий»

- СП 30. 13330. 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СП 124. 13330. 2012 « Тепловые сети».

В соответствии с СП 131. 13330. 2012 «Строительная климатология» температурный режим территории характеризуется следующими климатическими данными: расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -28 С, средняя температура отопительного периода -6,4 С, продолжительность отопительного периода  254 суток.

Для проектируемых общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СП 50. 13330 2012  «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Все расчетные данные сведены в таблицы 4.10

Таблица 4.10 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |  | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий поселок Култук |  |  |  |  |  |  |
| 74,1 (усадебная) | 4,812 5,596 | 0,779 0,906 | ДОУ на 110 мест | 0,08 0,093 | 0,04 0,047 | 0,035 0,041 |
|  |  |  | Школа на 100 мест | 0,041 0,048 | 0,063 0,073 | 0,03 0,035 |
|  |  |  | Больница на 85 мест | 0,35 0,407 | 0,486 0,556 | 0,178 0,207 |
|  |  |  | Поликлиника на 100 посещений в смену | 0,052 0,061 | 0,049 0,051 | 0,04 0,047 |
|  |  |  | Спортивные залы 400 м2 площади пола | 0,16 0,19 | 0,253 0,294 | 0,031 0,036 |
|  |  |  | Клубы 400 мест | 0,111 0,129 | 0,098 0,114 | 0,014 0,117 |
|  |  |  | Магазины 550 м2 торговой площади | 0,037 0,043 | 0,045 0,052 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Предприятия общественного питания на 60 мест | 0,028 0,033 | 0,091 0,106 | 0,06 0,07 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания на 16 рабочих мест | 0,035 0,041 | 0,073 0,085 | 0,032 0,037 |
|  |  |  | Бани 30 мест | 0,02 0,023 | 0,046 0,053 | 0,182 0,212 |
| Итого | 4,812 5,596 | 0,779 0,906 |  | 0,914 1,062 | 1,244 1,446 | 0,608 0,707 |
|  | 5,591 6,502 |  |  | 2,776 3,216 |  |  |
|  | 8,367 9,73 |  |  |  |  |  |
| Поселок жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |  |
| 10 (усадебная) | 0,652 0,758 | 0,01 0,012 | ДОУ 70 | 0,051 0,059 | 0,025 0,03 | 0,022 0,026 |
|  |  |  | Аптека 1 объект | 0,007 0,008 | 0,015 0,017 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Спортивные залы 60 м2 площади пола | 0,024 0,028 |  | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Клубы 50 мест | 0,014 0,016 | 0,012 0,014 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазины 80 м2 торговой площади 2 шт. | 0,026 0,03 |  | 0,014 0,016 |
|  |  |  | Предприятия общественного питания на 28 мест | 0,016 0,019 |  | 0,064 0,074 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания на 4 рабочих места | 0,008 0,009 |  | 0,007 0,008 |
| Итого | 0,652 0,758 | 0,01 0,012 |  | 0,146 0,169 | 0,052 0,06 | 0,127 0,147 |
|  | 0,662 0,77 |  |  | 0,325 0,377 |  |  |
|  | 0,987 1,148 |  |  |  |  |  |
| Поселок жд. ст. Андрияновская |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФАП 1 объект | 0,007 0,008 | 0,015 0,017 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Аптека 1 объект | 0,007 0,008 | 0,015 0,017 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Магазины 40 м2 торговой площади | 0,008 0,009 |  | 0,004 0,005 |
|  |  |  | Магазины 60 м2 торговой площади, предприятие общественного питания на 8 мест | 0,013 0,015 |  | 0,007 0,008 |
| Итого |  |  |  | 0,035 0,04 | 0,03 0,034 | 0,023 0,026 |
|  |  |  |  | 0,088 0,102 |  |  |
|  | 0,088 0,102 |  |  |  |  |  |
| Итого на расчетный срок строительства | 9,432 10,969 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение промышленных предприятий сохраняется от собственных котельных.

Для обеспечения прироста тепловых нагрузок в поселке Култук предлагается строительство нового теплосточника.

Распределение тепловых потоков от проектируемой котельной  п. Култук до потребителей предусматривается тепловыми сетями по следующей схеме:

От котельной по 3-м лучам до 4-х ЦТП по двухтрубной схеме, по температурному графику 150/70 0С.

От ЦТП до потребителей по 4-х трубной схеме. График работы систем отопления 95/70 0С, системы ГВС 65/55 0С

Схема теплоснабжения ст. Ангасолка, останется двухтрубной.

В поселке ст. Ангасолка ввиду отсутствия роста подключенной нагрузки предлагается предусмотреть установку блочной котельной с установленной мощностью 2,2 Гкал/ч (2,55 МВт).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также перспективных объектов, удаленных от зоны централизованного теплоснабжения, предлагается обеспечить установкой индивидуальных теплогенераторов.

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Слюдянского района, а также постановлением Правительства РФ от 30 августа 2001 г. N 643 "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории" для вновь возводимых теплоисточников, в том числе индивидуальных теплогенераторов в качестве топлива рекомендуется использовать электроэнергию.

Кроме того, необходим перевод на электроэнергию существующих угольных теплоисточников.

4.4 Электроснабжения

1.Существующие объекты

Электроснабжение Култукского муниципального образования осуществляется от четырех подстанций, расположенных на территории данного МО:

- тяговая ПС «Слюдянка» 220/110/35/10 кВ;

- тяговая ПС «Андриановская» 110/27,5/10 кВ;

- тяговая ПС «Ангасолка» 110/27,5/10 110 кВ;

- ПС «Култук» 35/0,4 кВ.

Основными потребителями ПС «Андриановская» и ПС «Ангасолка» является электрическая тяга железнодорожного транспорта, а также населенные пункты пос. ж.д. станции Ангасолка, пос. ж.д. станции Андриановская. Потребителями ПС «Слюдянка» являются потребители электрической тяги железнодорожного транспорта, а также потребители пос. Култук и пос. Ангасольская. Потребителями ПС «Култук» являются потребители пос. Култук.

По территории Култукского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35 кВ и выше:

- ВЛ 500кВ ПС «Чистые Ключи» - Гусиноозерская ГРЭС;

- ВЛ 220кВ ПС «Шелехово» - ПС «БЦБК»;

- ВЛ 110кВ ПС «Слюдянка» - ПС «Подкаменная»;

- ВЛ 110кВ ПС «Слюдянка» - ПС «Тибельти»;

- ВЛ 110кВ ПС «Слюдянка» - ПС «Рудная»;

- ВЛ 35кВ ПС «Слюдянка» - ПС «Тибельти»;

- ВЛ 35кВ ПС «Слюдянка» - ПС «Перевал».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Култукского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными двухцепными. Территориальное расположение ПС и ВЛ на плане приведены на «Карте использования территории поселения».

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования РФ в области энергетики

Развитие системы электроснабжения (строительство новых источников электроснабжения и линий, проходящих по данной территории) Култукского МО не предполагается.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутской области

Развитие системы электроснабжения (строительство новых источников электроснабжения и линий, проходящих по данной территории) Култукского МО не предполагается.

Мероприятия, предложенные проектом Схемы территориального планирования Слюдянского района

Предлагается реконструкция ПС «Култук» с переводом её на напряжение 35/6 кВ и установкой двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый.

2. Проектные предложения

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Култукском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в таблице 5.52.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5500 прирост потребления электроэнергии Култукского МО на расчетный срок составит 29 365 МВт ч в год. При численности населения данного района 6,0 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 4 894 кВт ч на человека в год.

Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в таблице 5.51.

Таблица 5.51 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения

| Населенные пункты | Проектируемый жилищный фонд |  |  |  | Убыль жилого фонда | Тепловая нагрузка | Нагрузка объектов СКБ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 этажный усадебный |  | 2 эт многоквар-тирный |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт |
| р.п. Култук | 56,7 | 1175 | 17,4 | 360 | 283 | 3000 | 797,0 | 2049 |
| п. ж-д. ст. Ангасолка | 9,0 | 190 | 1,0 | 21 | 66 |  | 157 | 290 |
| п. ж-д. ст. Андрияновская |  |  |  |  | 42 |  | 30 |  |
| п. Ангасольская | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Широкая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого с учетом тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  | 5339 |

Проектные решения по сетям 35-220кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Суммарный прирост электрических нагрузок на расчетный срок составит 5,34 МВт. Покрытие проектируемого роста электрических нагрузок в п. Ангасолка и п.ж/д ст. Андрияновская предлагается за счет существующих источников электроснабжения.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в р.п. Култук, потребуется реконструкция следующих объектов электроснабжения:

- ПС «Култук» с переводом её на напряжение 35/6 кВ и установкой двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый;

- Реконструкция ВЛ35 кВ ПС «Слюдянка» - ПС «Култук» с заменой проводов существующего сечения 120мм2 на провода сечением150мм2.

В п. Широкая и п. Ангасольская развитие не предполагается, поэтому в данных населенных пунктах строительства новых объектов электроснабжения не требуется.

- Взаимосвязанность проектов

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселений, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов:

организаций, непосредственно реализующих программу;

предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей;

поставщиков материальных и энергетических ресурсов;

строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг, уменьшение платы за предоставленные услуги.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселений;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Целью  программы в сфере теплоснабжения является: оптимизация работы системы путем систематического анализа гидравлических режимов работы тепловых сетей.

Тепловые  сети  двухтрубные,  радиальные,  тупиковые. Суммарная протяженность по длине канала тепловых сетей системы отопления – 10650 метра.

Источниками  тепла  на тепловых сетях являются котельные и электробойлерные (всего 5 источников).

Предполагается выполнить синтез данных о характеристиках теплотрасс, абонентских вводах и источниках теплоснабжения, сопоставить их по возможности с точными топографическими планами и по результатам гидравлического расчета выявить проблемные места. Анализ предполагает, что проводится регулярные промывки внутренних систем отопления абонентов и наладка – установка у всех потребителей теплоты ограничительных дросселирующих шайб. Кроме того, предполагается выбрать места для размещения нового источника в соответствии с оптимальным гидравлическим режимом.

Результатами  выполненных  в  полном  объёме  мероприятий программы  будут являться:

- снижение затрат на собственные нужды;

- повышение  гидравлической  устойчивости  работы тепловых  сетей;

- создание  необходимых  напоров  на  тепловых  вводах  потребителей;

- потребление  абонентами тепловой  сети  расчётного  расхода  тепла;

- обеспечение комфортных условий в помещениях потребителей тепла;

- расположение нового источника в оптимальном для гидравлики месте тепловой сети.

- Основные направления программных мероприятий

млн. руб.

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Определяете разработкой ПСД |
| 2 | Теплоснабжение | Определяете разработкой ПСД |
| 3 | Водоснабжение | Определяете разработкой ПСД |
| 4 | Водоотведение | Определяете разработкой ПСД |

Раздел 6. Управление программой

  - Ответственный за реализацию программы

Программа реализуется на территории муниципального образования «Култукское городское поселение». Координатором Программы является Отдел исполнения вопросов местного значения администрации Култукского городского поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Култукского городского поселения.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Култукского городского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Думой Култукского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию Култукского городского поселения.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- проведение мероприятий по привлечению бюджетный и внебюджетных средств для реализации программных мероприятий;

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора, исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

  - План-график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2014 год | … | 2021 год | 2022 год | 2024 год | … | 2031 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса | февраль |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сроки утверждения тарифов | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сроки принятия решений по выделению бюджетных средств | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в т.ч. на концессию | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |

- Порядок и сроки корректировки программы

Приведенные в программе разделы могут редактироваться в процессе развития и реализации настоящей Программы, в ходе изменений законодательной базы РФ в рабочем порядке. Корректировку Программы в соответствии с изменившимися условиями её осуществления своевременно выполняют исполнительные органы Култукского городского поселения, в лице отдела исполнения вопросов местного значения Култукского городского поселения, в рамках своей компетенции в соответствии с изменениями в долгосрочных целевых Программах городского поселения.

Все изменения и дополнения вносятся в Программу в течение 30 календарных дней с момента принятия администрацией Култукского городского поселения решения о внесении соответствующих изменений (дополнений) или с момента вступления в силу нормативно-правовых актов РФ непосредственно влияющих на порядок  и условия реализации настоящей Программы.

Корректировка Программы утверждается Решением Думы Култукского муниципального образования.